申办资质预拌混凝土搅拌站核查清单

预拌混凝土搅拌站名称：                                                                        检查日期：

| 序 号 | 检查内容 |  | 要求 |  |  | 检查情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  | 建站条件 |  | 取得建设用地规划许可证、不动产权证（土地使用权证）、发改委立项批复文件、规划许可证。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取得环境影响报告书。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有120 立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并具有混凝土试验室；混凝土运输车10辆； 混凝土输送泵2台；应有采购合同和购物发票。 |  |  |  |  |  |
|  | 公司管理 |  | 规章制度健全（生产经营、技术、质量、安全、设备、人员等管理制度）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门职责明确、岗位职责清晰。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。 工程序列中级以上职称人员不少于4人。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具备独立档案室。档案管理规范，应做到设备一机一档，人员一人一档，内容齐全；技术资料归档及时，整理有序。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 企业的关键岗位人员和专业技术人员应签订劳动合同并能提供近期的社会保险费缴费证明。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产计量设备应有检定证书，且在有效期内。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 试 验 室管理 | 体系文件 | 《质量手册》内容完整有效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《程序文件》内容完整有效。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《作业指导书》内容完整有效。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准、规范齐全。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员 | 持证检测人员数量不少于4人（可内部培训发证，但应有培训考核记录，留存影像资料），并具备相应的检测能力。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关键岗位人员有任命书（技术负责人、实验室负责人、授权签字人、质量保证人、内审员、质量监督员等）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测仪器 | 配置齐全（按照检测参数配置设备）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按规定进行检定或校准。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境条件 | 设立样品间、力学试验室、水泥试验室、砂石试验室、化学分析室、混凝土试配间、标养室等，应单独设置、布局合理，面积能满足使用要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 环保达标 |  | 基本规定 |  | 应根据环保达标要求制定切实可行的扬尘防治专项方案，方案中必须明确扬尘防治责任人、扬尘治理的具体措施及污染监测计划。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设置能够满足绿色生产管理要求的组织机构，配备相应的专业技术人员及检测设备，建立完善的绿色生产管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 厂区要求 |  | 生产区、生活区、办公区分开设置，并采取隔离措施降低生产区对生活区和办公区环境的影响。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂区道路及生产作业区应采用混凝土或沥青混凝土硬化，未硬化的空地应进行绿化。保持厂区道路完好和清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产区设置废弃物存放处，生产废弃物分类存放、集中处理。厂区内配备生产废水处置系统，做到雨污分流。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂区门前道路和环境符合环境卫生、绿化要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 生产设备、设施 | 搅拌楼(站) | 搅拌楼(站)主体结构整体密闭，内部采用防尘的采光设备采光。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌楼(站)生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，配料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料储放 | 骨料堆场地面应硬化并确保排水通畅，不同材料应分仓堆放。骨料堆场封闭，安装喷淋抑尘及预湿装置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配料仓与骨料仓一起封闭，配置强制除尘设备，进行空气净化处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 液体外加剂应采用密闭容器储存。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 搅拌主机、 粉料仓 | 搅拌主机、粉料仓使用集尘设施除尘，除尘设施保持完好。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，地面应设有排污槽，及时清理泥浆类物质。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粉料仓配备除尘器、安全阀、报警器，除吹灰管及除尘器出口外，不得再有通向大气的出口。吹灰管采用硬式密闭接口，吹灰过程中保证接头牢固可靠，不得泄露。粉料仓顶部(含除尘装置)保持清洁，不得积尘，定期对除尘装置进行保养维护。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粉料仓配备料位控制系统，料位控制系统显示部分装置位置便于上料人员吹灰控制。定期对料位控制系统进行保养维护。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产废水、废浆、废弃混凝土 | 生产厂区设置多级沉淀池，搅拌楼、骨料堆场、混凝土回收设备、车辆清洗场地四周设置排水沟，排水沟与沉淀池连接，生产废水和废浆经沉淀池沉淀后及时清理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废弃混凝土不得露天存放，及时转运清理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产废水、废浆及废弃混凝土宜回收经处理后再利用。 |  |  |  |
|  |  |  | 运输管理 |  | 混凝土运输车辆在车身明显部位喷涂企业名称标识。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土运输车辆卸料部位安装定型化的防撒漏装置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂区出入口设置车辆清洗设备，混凝土运输车出厂前进行清洗，保持车容整洁。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冲洗废水与生产废水处理系统连接。 |  |  |  |

结论：   1、合格     2、整改后书面回复     3、整改后复查         4、不合格

核查人：